LA CERTIFICAZIONE PED (2014/68/UE)

Guida Tecnica ai Requisiti, Classificazione di Rischio e Valutazione della Conformità

Sintesi Normativa: La Direttiva PED disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi aventi una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar relativi, ai fini della marcatura CE.

# 1. Introduzione e Definizioni

La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE è una norma europea cogente che si applica all'immissione sul mercato e alla messa in servizio delle attrezzature in pressione. Essa protegge la sicurezza di persone, animali e beni dai rischi associati a guasti ed esplosioni strutturali.

## 1.1 Tipologie di Attrezzature

Recipienti: Alloggiamenti progettati e costruiti per contenere fluidi in pressione (es. serbatoi, scambiatori).

Tubazioni: Componenti destinati al trasporto di fluidi in un sistema a pressione.

Accessori a pressione: Dispositivi con funzione di servizio (es. valvole, filtri).

Accessori di sicurezza: Dispositivi per la protezione dai superamenti dei limiti (es. valvole di sicurezza).

Insiemi: Elementi assemblati da un fabbricante per costituire un tutto integrato (es. caldaie).

# 2. Categorie di Rischio

Le attrezzature sono suddivise in quattro categorie di rischio (dalla I alla IV) in base alla pericolosità del fluido (Gruppo 1 per fluidi infiammabili/tossici, Gruppo 2 per fluidi neutri) e alle grandezze fisiche (prodotto Pressione per Volume [PS x V] o Pressione per Diametro [PS x DN]). Al di sotto della Categoria I si applica l'Articolo 4 Comma 3 (SEP), che impone la Corretta Prassi Costruttiva senza marcatura CE.

# 3. Moduli di Conformità

A seconda della categoria di appartenenza del prodotto, il fabbricante deve seguire specifici moduli di valutazione, che determinano il livello di sorveglianza da parte di un Organismo Notificato:

| Categoria | Moduli | Coinvolgimento Ente Terzo |
| --- | --- | --- |
| Categoria I | Modulo A | Nessuno (Autocertificazione interna del fabbricante). |
| Categoria II | A2, D1, E1 | Sorveglianza o prove a intervalli casuali sulla produzione. |
| Categoria III | B+C2, B+D, B+E, F, H | Esame del progetto/tipo o Certificazione Sistema Qualità. |
| Categoria IV | B+D, B+F, G, H1 | Ispezione su ogni singolo pezzo (G) o Garanzia Qualità Totale con esame del progetto (H1). |

# 4. Requisiti Essenziali di Sicurezza

Progettazione basata su norme armonizzate (es. EN 13445 per recipienti, EN 13480 per tubazioni).

Materiali tracciabili con certificati di controllo idonei (es. tipo 3.1 o 3.2 secondo EN 10204).

Giunzioni permanenti (saldature) eseguite da personale qualificato e approvato da ente terzo per Cat. II, III, IV.

Esecuzione obbligatoria del collaudo finale mediante Prova Idraulica di pressione.

Redazione del Manuale di Istruzioni d'Uso e Manutenzione.